312510239 王則惟

- A 4-bit ripple adder as ahown at Fig.1 is designed with Fully Complementary Static Logic Gate for FA. Input signals are A[3:0], B[3:0] and Cin which are provided by a unit size inverter. Outputs are Sum[3:0] with loading of 5 unit size inverters connected in parallelism (FO5). You shall provide SPICE simulation results of timing and power waveforms.

- Try your best to design the fastest adder. First, show your block diagrams in terms of the 1-bit Full-Adder(FA). Second, show the circuit schematic of each block. Use logic effort concepts (you do not have to write down the procedure) to design transistor widths. Describe your design concept. (40%)

下圖是4-bit ripple adder的block diagram，其中A、B、C皆有通過INV以及DFF才接到FULL ADDER的輸入，輸出也有接上DFF。

我根據講義對於此電路的分析來sizing此DFF的transistor，而最後的size如下表。

|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | INVp | INVn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nfin | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |

而下圖是1-bit Full Adder的Schematic，電晶體的編號會在SIZING的時候使用到

題目要求我們使用logic effort concept來sizing電晶體，因此我打算分析最長的那條critical path，也就是Cin到S3的路徑，而下圖是這條路徑的架構圖。

而我們可以將電路分級來計算logic effort，因題目說無須列出過程，則以下省略。

| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g | 3/3 | 4/3 | 3/3 | 6/3 | 3/3 | 6/3 | 3/3 | 6/3 | 9/3 | 3/3 |
| P | 3/3 | 12/3 | 3/3 | 12/3 | 3/3 | 12/3 | 3/3 | 12/3 | 15/3 | 3/3 |

透過計算logic effort，並考慮SUM的每個bit都有接一組FO5的情況下，我會將四組FULL ADDER分開SIZING，並且會越來越大。

第一級full adder

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nfin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Inv1p | Inv1n | Inv2p | Inv2n |
| nfin | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |

第二級full adder

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nfin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Inv1p | Inv1n | Inv2p | Inv2n |
| nfin | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |

第三級full adder

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nfin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Inv1p | Inv1n | Inv2p | Inv2n |
| nfin | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |

第四級full adder

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nfin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Inv1p | Inv1n | Inv2p | Inv2n |
| nfin | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |

- Based on the design of (1), run SPICE to find the the propagation delay time (with pattern from 000011110 to 000011111 (A[3:0]@B[3:0]@Cin). Determine the maximum propagation of a clock with the delay time estimated by SPICE. (20%)

tpd為經過DFF後的Cin=0.5VDD到critical path輸出=0.5VDD的所花的時間，因此我在模擬時將Cin從0變成VDD，並觀察波型，由下圖可看出tpd=63ps。

而透過meas指令，可得出精確的tpd=63.4306ps。

propagation delay time為86.8991ps(worst case)，因tr和tf皆為20ps，因此將clock period設為104ps ，但經過模擬後發現這樣電路無法正常運作，而之後我透過spice模擬發現當clock period=165ps時，電路能正常運作，因此max clock frequency=6.06GHz。

- Run SPICE to get the average, peak and leakage power dissipation and energy/bit, respectively of this adder with loading (FO4) when working at the maximum working frequency. (20%)

下圖是有包含power的波型。

我們可以使用meas指令來計算average power及peak power。

之後再將input電壓皆設為0來計算leakage power。

接下來要計算Energy/bit，maximum working frequency=6.06GHz。

Average power/frequency=2.238*10-14

Energy/bit=2.238*10-14/4=0.56*10-14J/bit=5.6fJ/bit。

| Average power | Peak power | Leakage power | Energy/bit |
| --- | --- | --- | --- |
| 135.6107𝜇W | 940.0539𝜇W | 10.5518𝜇W | 5.6fJ/bit |

- Add one pipelining stage using the designed D register into the 4-bit ripple adder as shown at Fig.1(b). Run SPICE to find the the propagation delay time (with pattern from 000011110 to 000011111 (A[3:0]@B[3:0]@Cin) between pipelining stages to determine the maximum working frequency of the clock with the delay time estimated by SPICE. (20%)

下圖是我將電路加上pipeline register後的block diagram，其中A、B、C皆有通過DFF以及INV，且S0_DFF、S1_DFF、S2、S3也都有接DFF。

因為加了pipeline register，因此新的critical path變成Cin經過DFF後到S1，而從下方波型可看出tpd=40ps。

而我透過meas指令計算出精確的tpd=39.77ps。

我先將clock period用80ps代入，發現電路無法正常工作，而經過我的模擬發現， clock working frequency=10GHz(period=100ps)時，電路才能正常運作，波型如下圖。